Guideline til kemisk arbejdsinstruktion

De nævnte punkter med kursiv henviser til sikkerhedsdatabladet. Disse fakta skal beskrives sammen med de virksomhedsspecifikke forhold, der er resultatet af den kemiske risikovurdering.

1. Oplysninger om de farlige stoffer og materialer herunder navn, faremærkning, risici ved arbejde med og udsættelse for dem, relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og andre anvisninger Punkt 2 Faremærkning og H-sætninger Punkt 8 Grænseværdi (er) Punkt 15 MAL-kode

Brug jeres liste over kemiske stoffer og materialer, som indgår i arbejdsprocesserne Forklar, hvordan medarbejderne finder sikkerhedsdatabladet Beskriv, hvad må produktet bruges til?

2. Oplysninger om håndtering, brug og opbevaring herunder evt. anvendelsesbegrænsninger Punkt 7 Håndtering og opbevaring Punkt 8.2.1 Eksponeringskontrol Punkt 15 Særlig regulering, herunder krav om særlig uddannelse

Hvem må arbejde med produktet/udfører arbejdsprocessen (gerne interne begrænsninger) Anvis, hvor produktet må bruges, og hvor skal det opbevares? Angiv blandingsforhold/dosering

3. Oplysninger om korrekt brug sikkerhedsforanstaltninger herunder personlige værnemidler og disses placering Punkt 8 Procesudsugning og værnemidler

Forklar brug af procesudsugning – manuel/automatisk start/stop, betydning af kontrolanordning Anvis hvilke værnemidler der skal bruges, og hvor lange må de benyttes? Angiv om det er No GO til at spise og drikke under arbejdet Beskriv krav til personlig hygiejne

4. Sikkerhedsforanstaltninger ved uheld, fx brand, spild og lignende Punkt 4 Førstehjælp Punkt 5 Brand Punkt 6 Udslip

Brug jeres beredskabsplaner Hvor er materialer til opsamling af spild/afspærring af afløb? Hvor er egnet brandslukningsudstyr? Hvor er førstehjælpsudstyr?

5. Bortskaffelse af stoffer og materialer samt værnemidler efter endt brug og øvrig håndtering af affald, herunder særligt mærket affald Punkt 13 Bortskaffelse og affald

Anvis korrekt affaldssortering af rester, spild, tom emballage og brugte værnemidler

Vis, hvor medarbejderne evt. finder materiale, som understøtter den mundtlige instruks